# 현미경 카메라 선택 검토 — 2판

규조류 슬라이드 촬영 및 자동화 시스템을 위한 비교

| 초판 | 2026년 7월 (N:\DiaRUGA\현미경_카메라_선택_검토.docx) |
| --- | --- |
| 2판 | 2026-09-14 — 10절을 더했다. 초판이 권한 구성(Raspberry Pi 5 + HQ Camera + C 마운트 어댑터)을 실제로 만들어 남극 현장에서 쓴 공개 사례(RaCAM) 가 나와, 그쪽 부품·값·3D 파일·실측과 우리 광학계에 얹었을 때의 계산을 보탰다. 1~9절은 초판 그대로다 |
| 검토 범위 | 니콘·라이카 전용 카메라, 산업용 C마운트 카메라, Raspberry Pi HQ Camera, Arducam IMX519 |
| 주요 용도 | 슬라이드글라스의 규조류 촬영, 자동초점, 타일 스캔, XY/Z 자동화, AI 기반 검출 |
| 제외 항목 | DSLR 및 DSLR 현미경 연결 방식 |

## 핵심 결론

요약 판단. 개발 초기에는 Raspberry Pi HQ Camera가 가장 합리적이다. C/CS 마운트, 조절 가능한 백포커스, RAW 획득과 Picamera2 제어가 가능해 현미경 자동촬영 파이프라인을 저비용으로 검증하기 쉽다. 시스템이 안정화된 뒤 최종 화질·장시간 안정성·하드웨어 트리거가 필요해지면 5~12MP급 모노 산업용 C마운트 카메라로 교체하는 단계적 접근이 적절하다. 2판에서 더한 것. 이 판단은 그대로다. 다만 이제 처음부터 만들 필요가 없다 — RaCAM 이 같은 구성을 부품 목록·STL·설치 절차까지 공개했고 현장에서 2주를 돌렸다(10절). 우리 광학계(40×, Axiocam 506)에 그대로 얹으면 µm/px 가 3배 촘촘해지고 시야 면적이 1/4 이 되므로 릴레이 배율을 먼저 정해야 한다(10.6).

카메라 선택에서 브랜드보다 중요한 것은 센서 크기, 픽셀 크기, 모노/컬러, 비트 심도, 카메라 어댑터, RAW 접근성, SDK 안정성이다. C마운트는 품질 등급이 아니라 기계적 연결 규격이므로, 최신 Sony 센서를 사용하는 산업용 C마운트 카메라가 니콘·라이카 전용 카메라보다 센서 성능이나 프로그래밍 자유도에서 앞설 수 있다.

완제품 통합성과 즉시 사용성: 니콘·라이카 전용 카메라가 유리

가격 대비 성능, 모노 센서 선택, 외부 프로그램 제어: 산업용 C마운트가 유리

저비용 프로토타이핑과 시스템 검증: Raspberry Pi HQ Camera가 유리

IMX519는 센서 자체는 좋지만, 기본적으로 현미경용 C마운트 구조가 아니어서 기구 설계 부담이 큼

표 1. 카메라 유형별 요약 비교

| 유형 | 영상 품질 잠재력 | 자동화 자유도 | 기계적 통합 | 대략적 비용 | 권장 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 니콘·라이카 전용 | 높음 | 중간 | 매우 좋음 | 높음 | 완제품 연구 시스템 |
| 산업용 C마운트 | 높음~매우 높음 | 매우 높음 | 좋음 | 중간~높음 | 최종 자동화 장비 |
| Raspberry Pi HQ | 중간~높음 | 높음 | 매우 좋음 | 낮음 | 프로토타입·검증 |
| Arducam IMX519 | 중간~높음 | 높음 | 낮음 | 낮음 | 커스텀 실험용 |

## 1. 검토 목적과 판단 기준

대상은 슬라이드글라스에 장착된 규조류를 명시야, 위상차 또는 DIC 조건에서 촬영하고, 향후 전동 XY 스테이지와 Z축을 결합해 자동초점·타일 스캔·개체 검출까지 수행하는 시스템이다.

### 1.1 영상 품질을 좌우하는 요소

대물렌즈의 수치개구수(NA)와 광학 보정 상태

콘덴서 조정, 조명 균일도, 진동 및 초점 정확도

센서 크기와 픽셀 크기, 모노/컬러 여부, 비트 심도

현미경 포토 포트와 센서 사이의 릴레이 어댑터 품질 및 배율

flat-field 보정, 색 보정, demosaicing, 노이즈 처리 등 소프트웨어 파이프라인

중요한 오해. 높은 화소 수가 곧 높은 실효 해상도를 뜻하지 않는다. 현미경의 광학 해상도는 대물렌즈 NA에 의해 제한되며, 작은 픽셀의 고화소 센서는 이미지를 과도하게 오버샘플링할 수 있다. 규조류 구조 분석에서는 작은 센서의 18~20MP 컬러보다 큰 픽셀을 가진 5~12MP 모노 센서가 더 유리할 수 있다.

### 1.2 자동화를 좌우하는 요소

노출시간, 게인, ROI, 픽셀 포맷, 화이트밸런스를 프로그램에서 고정할 수 있는가

RAW 프레임과 촬영 메타데이터에 접근할 수 있는가

하드웨어 또는 소프트웨어 트리거가 안정적인가

장시간 연속 촬영, 오류 복구, 여러 운영체제와 Python/C++ 지원이 가능한가

카메라 교체 후에도 현미경 어댑터와 XY/Z 시스템을 유지할 수 있는가

## 2. 니콘·라이카 전용 현미경 카메라

### 2.1 장점

현미경 본체, 조명, 전동 스테이지 및 Z축과의 통합성이 높다.

전용 소프트웨어에서 라이브뷰, 자동 노출, 화이트밸런스, Z-stack, EDF, 타일 스캔을 쉽게 사용할 수 있다.

현미경 광학계에 맞춘 색 재현, 셰이딩 보정, 카메라 프로파일이 준비되어 있어 초기 결과가 안정적이다.

정품 어댑터와 지원 체계를 이용하면 센서 중심, 수직도, 포커스 위치를 직접 설계할 필요가 적다.

### 2.2 한계

카메라와 소프트웨어 라이선스 가격이 높고, 상위 자동화 기능은 별도 모듈이 필요한 경우가 많다.

사용자 프로그램에서 저수준으로 카메라를 제어하기보다는 제조사 소프트웨어의 촬영 작업을 외부에서 실행하는 구조가 될 수 있다.

카메라 모델과 소프트웨어 버전에 따라 SDK/API 범위와 배포 조건이 달라 구매 전에 확인이 필요하다.

장비 전체가 특정 제조사 생태계에 종속되기 쉽다.

### 2.3 적합한 경우

개발보다 즉시 사용 가능한 완제품 시스템이 우선인 경우

여러 사용자가 표준화된 GUI와 제조사 지원을 필요로 하는 공용 장비

고가의 전동 현미경과 카메라를 하나의 워크플로로 운용하려는 경우

## 3. 산업용·서드파티 C마운트 카메라

C마운트는 카메라의 품질 등급이 아니라 마운트 규격이다. 저가 현미경 카메라부터 고급 산업용·과학용 sCMOS까지 모두 C마운트를 사용할 수 있다. 자유로운 시장 덕분에 최신 Sony Pregius/Pregius S 계열 센서, 모노 모델, USB3 Vision·GigE Vision 인터페이스를 다양한 가격대에서 선택할 수 있다.

### 3.1 장점

동일 예산에서 최신 센서와 더 나은 SDK를 선택할 가능성이 높다.

모노 센서, 컬러 센서, 센서 크기, 픽셀 크기, 글로벌/롤링 셔터를 용도에 맞게 고를 수 있다.

Python, C++, C#, GenICam, USB3 Vision 등의 인터페이스를 통해 카메라를 직접 제어하기 쉽다.

카메라를 바꾸더라도 C마운트 어댑터와 자동화 구조를 재사용하기 쉽다.

산업용 제품은 장기 공급, 안정적인 드라이버, 하드웨어 트리거, 장시간 작동에 유리하다.

### 3.2 주의할 점

기본 색 보정과 현미경용 셰이딩 보정이 제조사 전용 카메라만큼 준비되어 있지 않을 수 있다.

Bayer 컬러 카메라는 demosaicing과 색 매트릭스가 필요하며, AI 입력의 일관성을 위해 자동 보정을 고정해야 한다.

센서가 어댑터의 설계 이미지 서클보다 크면 비네팅과 주변부 해상도 저하가 생길 수 있다.

현미경 광학계에 맞는 0.5×, 0.63× 또는 1× 릴레이 어댑터를 별도로 선정해야 한다.

### 3.3 규조류용 권장 사양

표 2. 본격적인 규조류 자동촬영용 권장 사양

| 항목 | 권장 범위 | 판단 이유 |
| --- | --- | --- |
| 센서 | 모노 우선, 필요 시 컬러 | 형태·미세구조 분석에서는 Bayer 손실이 없는 모노가 유리 |
| 해상도 | 5~12MP | 광학 해상도와 파일 크기의 균형이 좋음 |
| 센서 크기 | 2/3형~1.1형 | 넓은 시야와 충분한 픽셀 크기 확보 |
| 픽셀 크기 | 약 2.7~4.5µm | 감도·SNR·현미경 샘플링 균형 |
| 비트 심도 | 10/12비트 이상 | 명암이 낮은 투명 표본의 후처리 여유 |
| 인터페이스 | USB3 우선, 장거리면 GigE | 대역폭과 개발 편의성 |
| 셔터 | 정지 촬영은 롤링도 가능 | 스테이지 정지 후 촬영하면 글로벌 셔터 필요성이 낮음 |
| 트리거 | 소프트웨어 트리거 필수, 하드웨어 권장 | XY/Z 이동과 촬영 타이밍의 재현성 |
| SDK | Python/C++ 및 장기 지원 | 자동초점·타일링·AI 파이프라인 통합 |

### 3.4 가격대

표 3. 카메라 본체의 일반적인 가격 구간

| 구간 | 대략적 가격 | 일반적 특징 | 적합한 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보급형 현미경 USB 카메라 | 50만~90만 원 | 8~20MP 컬러, 작은 센서, 기본 프로그램 | 수동 촬영, 저비용 시험 |
| 괜찮은 산업용 | 80만~150만 원 | 5~8MP, Sony 센서, 10/12비트, 안정적 SDK | 자동화 시작점 |
| 고해상도 산업용 | 180만~350만 원 | 12~25MP, 큰 센서, 높은 프레임률 | 넓은 시야·고속 타일링 |
| 냉각 과학용 | 400만 원 이상 | 냉각, 높은 QE, 14/16비트 | 형광·극저조도 촬영 |

추가 비용: 현미경용 C마운트 릴레이 어댑터에는 대략 20만~80만 원 이상을 별도로 잡는 것이 안전하다. 정품 니콘·라이카 어댑터는 카메라보다 예상외로 비쌀 수 있다.

## 4. Raspberry Pi HQ Camera

### 4.1 핵심 사양과 구조

표 4. Raspberry Pi HQ Camera의 주요 특성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 센서 | Sony IMX477 컬러 CMOS |
| 해상도 | 12.3MP, 4056×3040 |
| 센서 크기 | 1/2.3형, 대각선 약 7.9mm |
| 픽셀 크기 | 1.55µm |
| 출력 | RAW 8/10/12비트 |
| 마운트 | C/CS 마운트, 백포커스 조절 가능 |
| 제어 | libcamera / Picamera2 |

### 4.2 현미경 자동화에 유리한 점

C/CS 마운트가 기본이므로 현미경용 릴레이 어댑터에 직접 연결하기 쉽다.

금속 마운트와 백포커스 조절 구조 덕분에 센서 중심·수직도·초점면을 안정적으로 맞추기 쉽다.

Picamera2에서 노출, 게인, ROI, 프레임률, RAW 스트림과 메타데이터를 제어할 수 있다.

Raspberry Pi 한 대에서 카메라, 스테이지, OpenCV 분석, 웹 UI를 모두 운용할 수 있다.

후일 산업용 C마운트 카메라로 바꿔도 현미경 어댑터와 기구 구조를 상당 부분 유지할 수 있다.

### 4.3 한계

공식 모델은 컬러 Bayer 센서이므로 동일 화소의 모노 산업용 카메라보다 광효율과 실효 미세구조 해상도가 낮다.

1.55µm 픽셀은 고배율 현미경에서 과도한 오버샘플링이 될 수 있다.

CSI 케이블 거리가 짧고, 견고한 장거리 배선에는 USB3/GigE보다 불리하다.

정밀한 하드웨어 트리거와 다중 카메라 동기화는 산업용 카메라보다 제한적이다.

제품 수명·장기 공급·연속 운용 안정성은 전문 산업용 카메라가 우수하다.

### 4.4 권장 역할

가장 합리적인 사용 위치. HQ Camera는 최종 카메라라기보다 시스템 전체를 검증하는 카메라로 가장 가치가 크다. 자동초점, 타일 스캔, XY/Z 제어, 규조류 검출, 파일·메타데이터 관리가 완성된 뒤 화질과 안정성이 부족할 때 산업용 모노 C마운트로 업그레이드하는 것이 비용 효율적이다.

### 4.5 Raspberry Pi Global Shutter Camera는?

글로벌셔터 모델은 IMX296, 약 1.58MP, 3.45µm 픽셀로 빠르게 움직이는 물체나 펄스 조명 동기화에는 유리하다. 그러나 정지한 규조류의 고해상도 촬영에는 화소 수가 낮고, 스테이지를 정지시킨 뒤 촬영할 경우 글로벌 셔터의 장점도 크지 않다. 따라서 고속 연속 스캔을 특별히 구현하지 않는 이상 HQ Camera가 더 적합하다.

## 5. Arducam IMX519

### 5.1 센서의 장점

16MP, 4656×3496의 높은 해상도를 저렴한 모듈에서 제공한다.

1/2.53형 이면조사 컬러 센서로 조명이 충분한 명시야 촬영에서는 좋은 결과를 기대할 수 있다.

Raspberry Pi에서 libcamera 계열을 통해 제어할 수 있어 소프트웨어 실험에는 적합하다.

### 5.2 현미경 연결에서의 핵심 문제

일반적인 IMX519 autofocus 모듈은 스마트폰형 AF 렌즈가 장착되어 있으며 기본 C마운트 카메라가 아니다.

현미경 직접 투사를 위해서는 렌즈를 제거하고 센서 홀더, 차광 케이스, 중심 정렬과 수직도를 직접 설계해야 한다.

렌즈 제거 과정은 모듈 손상과 먼지 유입 위험이 있고, 제품 형태에 따라 보증 문제가 생길 수 있다.

카메라의 AF 기능은 현미경에서는 실질적 장점이 아니다. 현미경 자동초점은 Z축을 이동하며 영상 선명도를 계산해야 한다.

### 5.3 HQ Camera와의 직접 비교

표 5. IMX519와 HQ Camera 비교

| 항목 | Arducam IMX519 | Raspberry Pi HQ Camera |
| --- | --- | --- |
| 해상도 | 16MP | 12.3MP |
| 센서 크기 | 1/2.53형 | 1/2.3형 |
| 픽셀 크기 | 1.22µm | 1.55µm |
| RAW | 주로 RAW10/8 | RAW12/10/8 |
| 기본 마운트 | AF 또는 M12 계열 | C/CS 마운트 |
| 백포커스 조정 | 별도 설계 필요 | 기본 지원 |
| 기구 통합 난이도 | 높음 | 낮음 |
| 현미경용 종합 판단 | 센서는 매력적이나 개조 부담 | 프로토타입에 훨씬 적합 |

판단. IMX519의 추가 화소는 현미경에서 실효 해상도 향상으로 직결되지 않는다. 반면 HQ Camera의 C/CS 마운트, 조절 가능한 센서 위치, 견고한 구조는 실제 개발 난이도를 크게 낮춘다. IMX519는 이미 보유하고 있거나 센서 홀더를 직접 설계할 명확한 이유가 있을 때만 우선 검토할 만하다.

## 6. 권장 자동촬영 시스템 구조

### 6.1 하드웨어 구성

니콘 또는 라이카의 삼안 연구용 현미경 본체

현미경 광학계와 센서 크기에 맞는 0.5× 또는 0.63× C마운트 릴레이 어댑터

초기: Raspberry Pi HQ Camera / 최종: 5~12MP 모노 산업용 C마운트

작은 슬라이드용 전동 XY 스테이지

현미경 미세조절축 또는 스테이지를 구동하는 Z 모터

밝기와 색온도가 안정된 투과 LED 조명

### 6.2 소프트웨어 처리 흐름

저배율로 슬라이드 영역을 타일 스캔한다.

flat-field 보정 후 규조류 후보를 검출한다.

후보 좌표로 XY 스테이지를 이동한다.

Z축을 단계적으로 이동하며 여러 프레임을 획득한다.

선명도 점수로 최적 초점을 선택하거나 EDF 이미지를 생성한다.

필요하면 고배율로 다시 촬영한다.

표본 ID, XY 좌표, Z 위치, 배율, 노출과 게인을 이미지와 함께 저장한다.

### 6.3 촬영 설정 원칙

자동 노출과 자동 화이트밸런스는 탐색 단계 이후 고정한다.

JPEG만 저장하지 말고 가능하면 RAW 또는 10/12비트 원본을 함께 저장한다.

촬영 시작 전에 빈 배경을 이용한 flat-field와 dark/black level 보정 자료를 확보한다.

포커스 평면이 슬라이드 전체에서 기울어져 있으면 저배율 focus map을 먼저 구축한다.

AI 학습 데이터에는 카메라 설정과 광학 조건을 메타데이터로 남긴다.

## 7. 단계별 권장 도입 전략

표 6. 개발 단계별 권장 구성

| 단계 | 카메라 | 목표 | 성공 기준 | 다음 단계 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 프로토타입 | Raspberry Pi HQ | 광학 연결, 자동초점, XY/Z 제어 | 반복 촬영과 메타데이터 저장이 안정적 | 화질·속도 병목을 정량 확인 |
| 2. 파일럿 | HQ 또는 보급형 산업용 | 타일 스캔, 규조류 검출, EDF | 실제 슬라이드에서 장시간 무인 운용 | 최종 센서 사양 확정 |
| 3. 최종 장비 | 5~12MP 모노 산업용 | 재현성·속도·화질 최적화 | 표준 촬영 프로토콜과 장기 안정성 | 필요 시 다중 장비 확장 |

현재 추천. Raspberry Pi 5 + HQ Camera + 현미경용 C마운트 어댑터 + 전동 XY/Z 구조로 시작한다. 이 조합으로 자동촬영 소프트웨어를 완성하고, 최종 촬영 결과를 기준으로 센서 교체 필요성을 판단한다. 초기부터 고가 카메라를 구입하는 것보다 전체 파이프라인의 실패 요인을 먼저 제거할 수 있다. 2판. 1단계의 카메라 부분은 RaCAM 을 그대로 조립하는 것으로 대신할 수 있다(10.8 의 갱신표).

## 8. 구매 전 체크리스트

### 8.1 현미경과 어댑터

□ 현미경 삼안 포토 포트의 정확한 규격과 제조사별 호환 부품을 확인했는가?

□ 대물렌즈와 포토 포트의 field number에 맞는 센서 크기와 릴레이 배율을 계산했는가?

□ 0.5×/0.63×/1× 어댑터가 해당 광학계의 색수차 보정을 유지하는가?

□ 센서 전체에서 비네팅, 주변부 초점, 색수차를 실제 샘플로 시험할 수 있는가?

### 8.2 카메라와 소프트웨어

□ RAW 및 10/12비트 출력에 접근할 수 있는가?

□ 노출, 게인, 자동 화이트밸런스와 샤프닝을 완전히 고정할 수 있는가?

□ Python/C++ SDK와 예제 코드가 현재 운영체제에서 동작하는가?

□ 프레임 손실, 연결 재시작, 장시간 촬영에 대한 오류 처리가 가능한가?

□ 센서 보호 유리와 IR-cut 필터가 원하는 파장과 광학 조건에 적합한가?

□ 제품의 장기 공급과 드라이버 지원 기간이 충분한가?

### 8.3 규조류 촬영 시험

□ 10×, 20×, 40× 또는 100×에서 실제 시야 크기와 픽셀 샘플링을 확인했는가?

□ striae·areolae 같은 구조가 JPEG가 아닌 원본에서도 분리되는가?

□ 밝은 빈 배경과 표본 영역 모두에서 포화 없이 충분한 명암을 확보하는가?

□ 자동초점 점수가 투명한 규조류와 빈 배경을 안정적으로 구분하는가?

□ 타일 간 밝기 차이와 경계가 flat-field 보정 후 허용 가능한가?

## 9. 최종 권고

현재 단계의 최우선 선택은 Raspberry Pi HQ Camera이다. IMX519보다 화소 수는 적지만, 현미경 자동화에서는 C/CS 마운트와 백포커스 조절, 센서 정렬의 안정성, RAW12 지원이 훨씬 큰 실질적 장점이다.

최종 장비의 목표 카메라는 5~12MP급 모노 산업용 C마운트 카메라로 두는 것이 좋다. 2/3형~1.1형 센서, 2.7~4.5µm 픽셀, 10/12비트 RAW, USB3, 안정적인 Python/C++ SDK를 기준으로 선정하면 규조류의 형태 분석과 자동화 모두에 균형이 좋다.

니콘·라이카 전용 카메라는 개발 부담을 줄이고 완제품 통합성을 얻는 대안이다. 다만 외부 프로그램 제어 범위, 상위 소프트웨어 라이선스, 전용 어댑터 비용을 구매 전에 모델별로 확인해야 한다.

한 문장 결론. HQ Camera로 시스템을 만들고, 실제 촬영 결과가 요구 수준에 미치지 못할 때만 모노 산업용 C마운트로 업그레이드한다.

비고: 가격과 제품 사양은 모델, 환율, 국내 유통 조건과 소프트웨어 라이선스에 따라 달라질 수 있다. 실제 구매 시에는 현미경 모델과 카메라 어댑터의 호환성을 우선 확인해야 한다.

## 10. RaCAM — 같은 구성을 만들어 현장에서 쓴 공개 사례 (2026-09 추가)

출처. Tetard & Marchant, RaCAM: A Recognition-assisted Camera for Automated Microscopy, Biogeosciences 프리프린트 egusphere-2026-2075 (2026-04 토론 시작) · 저장소 <https://github.com/microfossil/particle-classification-onnx> (2026-09-09 판). 부품 목록(BOM_List_RaCAM.xlsx)·STL(RaCAM_3D_files.zip)·소프트웨어·설치 절차가 거기 있다. 소프트웨어 쪽 검토는 저장소 문서 devlog/20260914_P27_racam-miso-onnx.md 에 따로 있고, 여기서는 하드웨어만 본다.

한 줄. 초판 7절이 권한 "Raspberry Pi 5 + HQ Camera + C마운트" 를 GNS(뉴질랜드)의 미화석 연구자가 3D 프린트 케이스·어댑터로 만들어 니콘 현미경에 얹고, 남극 시추 현장에서 하루 12~14시간 2주를 돌렸다. 카메라 본체가 약 170 EUR, 화면·키보드까지 340 EUR 다.

### 10.1 무엇으로 만들었나 — 부품과 값

표 7. RaCAM 부품 목록 (BOM 과 프리프린트 2.1절 · 값은 그쪽이 적은 EUR)

| 부품 | 수량 | 그쪽 권장 | 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 (또는 CM5) | 1 | 8 GB 이상 — 처리 속도가 RAM 을 따라간다 | ~100 (1~16 GB: 50~150) |
| 카메라 모듈 | 1 | HQ Camera (IMX477) — 아래 10.2 | ~55 |
| 리본 케이블 | 1 | "standard to mini" 여야 한다 (Pi 5 는 mini) | 카메라에 딸려 온다 |
| 저장 | 1 | microSD A2·U3·V30 32 GB 이상 — 느린 카드면 보드가 제 속도를 못 낸다. 또는 NVMe 2230/2242 | ~10 |
| 팬 | 1 | 공식 팬 (SD 판) · 팬+방열판+NVMe 어댑터 (SSD 판) | ~5 |
| 전원 | 1 | 공식 27 W USB-C (5 V 5 A) — 전력 부족 문제를 피하려고 | ~13 |
| M2 나사·너트 | 8~12 | 케이스 4×8 mm · HQ 어댑터 4×12 mm + 와셔 · AI/V2 어댑터 4×8 + 4×10 | — |
| 화면·키보드·마우스·HDMI 케이블 | 각 1 | 공식 화면은 Pi 에서 USB 로 전원을 받는다 | 120 + 18 + 8 + 6 |
| 케이스·센서 어댑터 | 각 1 | 3D 프린트 (레진 SLA 권장) | 출력비 |
| 카메라 본체 합계 |  |  | ~170 EUR (120~220) |
| 전체 합계 |  |  | ~340 EUR |

소비 전력은 평균 약 3 W, CPU 전부 쓸 때 약 6 W 라 보조 배터리로 돈다(그쪽 실측 문구). 현장에서 전원이 불안정한 자리에 의미가 있다.

### 10.2 카메라 모듈 — 그쪽이 고른 이유

표 8. Raspberry Pi 카메라 모듈 비교 (프리프린트 Table 1)

| 모듈 | 센서 | 해상도 | 픽셀 | 값(USD) | AF | AI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camera Module V2 | IMX219 | 8 MP, 3280×2464 | 1.12 µm | 25 | 없음 | 없음 |
| Camera Module V3 | IMX708 | 11.9 MP, 4608×2592 | 1.4 µm | 25 | 있음 | 없음 |
| HQ Camera | IMX477 | 12.3 MP, 4056×3040 | 1.55 µm | 50 | 없음 | 없음 |
| AI Camera | IMX500 | 12.3 MP, 4056×3040 | 1.55 µm | 70 | 없음 | 있음 (센서 내 NPU) |
| Global Shutter | IMX296 | 1.58 MP, 1456×1088 | 3.45 µm | 50 | 없음 | 없음 |

그쪽이 HQ 를 고른 이유가 초판 4·5절과 같다 — 렌즈가 없이 C/CS 마운트로 오는 것이 HQ 뿐이라 렌즈를 떼어낼 일도, 떼어낸 뒤 렌즈 셰이딩 보정을 다시 잡을 일도 없다. V2·AI 카메라는 공장 렌즈를 떼면 색이 틀어져 셰이딩 재보정이 필요하고, V3 는 AF 모터가 달린 렌즈라 떼는 것 자체가 위험해 권하지 않는다고 적었다. 초판 5.2 가 IMX519 에 대해 짚은 것과 같은 문제다.

AI Camera(IMX500)는 초판에 없던 선택지다. 센서 안에 NPU 가 있어 추론을 센서에서 한다. 그쪽도 "고려할 만하다" 고만 적고 쓰지는 않았다. 우리 검출기(YOLO11m-seg, 1280)는 그 NPU 에 맞는 크기가 아니라 지금은 해당 없다.

### 10.3 어댑터·케이스 — STL 다섯 + 케이스 다섯

RaCAM_3D_files.zip (13.7 MB) 에 든 것:

| 파일 | 무엇 |
| --- | --- |
| Camera_HQ_adaptor/Adaptor_Camera_HQ.stl · _Large.stl | HQ 카메라 보드를 Pi 케이스에 붙이는 어댑터 (두 크기) |
| Camera_AI_and_V2_adaptors/…_C_thread_with_tolerance.stl | AI·V2 모듈용, C 마운트 나사산을 출력 |
| …_CS_thread_with_tolerance.stl | 같은 것, CS 나사산 |
| …_no_thread.stl | 나사산 없이 시판 C 마운트 컨버터에 끼우는 판 |
| RaCAM_Cases/Opened_design/ | Pi 5 케이스 (바닥 + SD 판 뚜껑 / NVMe 판 뚜껑) |
| RaCAM_Cases/Closed_design/ | 닫힌 케이스 (바닥 + SD 판 뚜껑) |

HQ 는 자체 C/CS 마운트가 있어 어댑터가 나사산을 안 만든다 — 보드를 케이스에 고정하는 판일 뿐이다. 나사산을 출력하는 것은 V2·AI 모듈용이고, 그쪽도 "출력기와 출력 품질에 따라 실제로 되는지가 갈린다 — 레진 SLA 권장" 이라고 적었다. HQ 로 가면 이 위험이 없다.

카메라 어댑터는 케이스 바닥의 통풍구를 지나 M2 나사 4개로 케이스에 물린다. 즉 Pi 본체가 카메라 위에 통째로 얹힌다 — 무게와 팬 진동이 현미경 헤드로 간다(10.5).

케이스는 Fusion 360 으로 그렸고, 라이선스가 CC BY-NC-SA 4.0 이다. 연구용은 되고 상업용은 안 된다(따로 문의하라고 적혀 있다). 소프트웨어(GPL-3.0)와 다르다.

### 10.4 그쪽이 확인한 것 — 현장 2주와 화질 비교

| 확인한 것 | 내용 | 얼마나 믿을 것인가 |
| --- | --- | --- |
| 현장 운용 | SWAIS2C(서남극 빙상) 시추 현장, Crary Ice Rise. Nikon Alphaphot 에 얹어 하루 12~14시간 × 약 2주. 시료마다 시야 약 20장 | 카메라가 그 조건에서 죽지 않았다는 것은 믿을 만하다. 배터리·저온에서의 값은 없다 |
| 화질 비교 | 같은 시야를 RaCAM(IMX477)과 Zeiss Axiocam 712 mono(IMX304)로 찍어 "미묘한 차이거나 차이 없음 — 해상도는 대부분 현미경 광학계가 정한다" (Fig. 6) | 시야 한 장, 정량 없음. 그쪽 주장이다. 초판 1.1 의 원칙("해상도는 NA 가 정한다")과는 맞는다. 우리 시험(8.3)을 대신하지 못한다 |
| 처리 시간 | 촬영 직후 5초 대기(초점 조정용) · ImageJ 분할 약 4초/시야 · 개체당 분류 1~2초 → 개체 10개면 20~25초, 20개면 45초 | Pi 5 에서의 값. 우리 파이프라인은 서버에서 돌리므로 해당 없다 |
| 소비 전력 | 평균 3 W, 전부 쓸 때 6 W | 그대로 믿어도 된다 (Pi 5 공식 수치와 맞는다) |

### 10.5 그쪽이 안 한 것 — 우리 검토 기준으로 본 빈자리

RaCAM 의 촬영 코드(RaCAM_OD.py·RaCAM_IS.py)를 읽고 초판 6.3·8.2 와 맞춰 봤다. RaCAM 은 초판 7절의 1단계(프로토타입)에서 "카메라 조립" 까지이고, 그 뒤는 비어 있다.

| 초판이 요구한 것 | RaCAM | 우리가 더해야 할 것 |
| --- | --- | --- |
| RAW 또는 10/12비트 저장 (6.3) | JPEG 만. rpicam-still -q <품질> 로 찍고, 채도 0 이면 JPEG 를 다시 열어 8비트 회색으로 덮어쓴다 | Picamera2 capture_request 로 RAW(DNG)+JPEG 를 같이 남긴다. 그쪽 라이브 모드가 이미 Picamera2 를 4056×3040 으로 쓰고 있어 길은 나 있다 |
| 자동 노출·AWB 고정 (6.3) | 했다. AeEnable=False, AnalogueGain=1, 노출·밝기·대비·채도를 GUI 값으로 고정 | 그대로 쓴다 |
| flat-field · dark 보정 (6.3) | 없다 | 빈 시야 촬영 → 보정 프레임 저장 → 파이프라인에서 적용 |
| 배율·µm/px 메타데이터 (6.2·6.3) | 파일 이름에 배율 문자열만(x10). 그쪽 문서가 스스로 "처리에 안 쓰는 메타데이터" 라고 적었다 | µm/px 를 촬영기가 적어야 한다. 우리 파이프라인은 ZEN 의 *_metadata.xml 또는 <파일>_scale.json 사이드카에서 읽고(pipeline/zen_meta.py), 없으면 기본값(0.1126)으로 물러나 계측·텍스처 판정이 통째로 어긋난다. 눈금 슬라이드로 잰 값을 사이드카로 쓴다 |
| Z-stack · EDF (6.2) | 없다 — 단일 초점 한 장. 촬영 전 5초 화면을 보며 사람이 초점을 맞춘다 | 우리 파이프라인은 초점 시리즈(시야당 5~7장)를 합성하는 것이 입력이다. Z 모터 없이는 RaCAM 사진이 우리 파이프라인에 그대로 안 들어간다 — 스테이지 가이드 2판 9절 |
| 소프트웨어 트리거 (표 2) | 사진마다 rpicam-still 프로세스를 새로 띄운다 | 타일 스캔에는 못 쓴다(프로세스 기동이 초 단위). Picamera2 를 상주시킨다 |
| 하드웨어 트리거 | 없다 | 산업용으로 갈 때 |
| XY/Z 스테이지 | 없다. 프리프린트가 "다음 단계: Pi 가 제어하는 전동 스테이지" 로 적었다 | 스테이지 가이드가 그 반쪽이다 |
| 촬영 메타데이터를 이미지 옆에 (6.2) | 폴더 <core>/<sample>/, 파일 <core>-<sample>-<배율>-<n>.jpg | 우리 NAS 규칙 photos/<촬영일>/<슬라이드>/ + 사이드카 (10.7) |

### 10.6 우리 광학계에 얹으면 — 계산

지금 규조 촬영은 40×/0.95 + 1.6× optovar + 0.63× 어댑터, Axiocam 506(픽셀 4.54 µm) 이고 µm/px 가 0.1126 이다(zen_meta.py 의 기본값이 이 조건에서 잰 것). 원본은 2752×2208 이라 시야가 약 310 × 249 µm 다.

같은 광학계에 HQ Camera(1.55 µm)를 그대로 끼우면:

|  | Axiocam 506 | HQ Camera (같은 광학계) | HQ, optovar 없이 (40× · 0.63×) |
| --- | --- | --- | --- |
| 총 배율 (센서까지) | 40.3× | 40.3× | 25.2× |
| µm/px | 0.113 | 0.038 | 0.062 |
| 시야 | 310 × 249 µm | 156 × 117 µm | 250 × 187 µm |
| 시야 면적 (Axiocam = 1) | 1 | 0.24 | 0.60 |
| 40×/0.95 의 Nyquist 픽셀 (~0.18 µm) 대비 | 1.6배 촘촘 | 4.7배 촘촘 | 2.9배 촘촘 |

HQ 를 그대로 끼우면 시야가 1/4 이 되고 해상도는 늘지 않는다 — 초판 1.1·4.3 의 오버샘플링 경고가 숫자로 이렇다. 개체 하나(장축 중앙값 169 px ≈ 19 µm)를 담는 데는 문제없지만 시야당 개체 수가 1/4 이 되어 슬라이드당 촬영 수가 4배다.

손잡이는 릴레이 배율이다. optovar 를 빼면 0.60, 0.35~0.5× 어댑터면 Axiocam 과 비슷한 시야가 된다. 다만 1/2.3형 센서(대각 7.9 mm)는 어댑터의 이미지 서클 안에 들어가므로 비네팅은 오히려 걱정이 적다.

µm/px 가 바뀌면 파이프라인의 크기 관문(10~150 µm)·텍스처 대역(0.4~1.6 µm)이 전부 그 값으로 환산된다. 상수가 아니라 사이드카에서 읽게 되어 있으니 값만 정확히 적으면 된다 — 눈금 슬라이드로 잰다(8.3 첫 항목).

40× 촬영에서 HQ 의 Bayer 컬러는 명시야 규조에 큰 손해가 아니다(우리 파이프라인도 회색으로 바꿔 쓴다). 초판 3.3 의 "모노 우선" 은 최종 장비 이야기이고 이 단계에는 안 걸린다.

### 10.7 DiaRUGA 와 잇는 자리

프리프린트가 "server mode" 를 적어 두었다 — 촬영·분할은 카메라에서, 인식은 원격 컴퓨터에서. 우리 구조가 이미 그 모양이다: NAS photos/<촬영일>/<슬라이드>/ 에 사진이 놓이면 폴러가 1분 안에 그룹핑 → 합성 → 검출까지 간다. 따라서 RaCAM 형 카메라를 DiaRUGA 의 앞단으로 쓰려면 촬영기가 다음 셋을 지키면 되고, 서버 쪽은 안 바꾼다:

폴더 이름 — web/viewer/naming.py 의 규칙 하나뿐이다. 남극 <지역>-<지점> <깊이>cm, 육상 <지점>-<시료>. 촬영기가 이 이름을 만들게 한다(RaCAM 의 core·sample 칸이 그 자리다)

초점 시리즈 — 시야마다 Z 를 옮겨 가며 5~7장. 그룹핑은 프레임끼리의 겹침으로 묶으므로(group_focus_series.py) 순서대로 저장하면 된다. Z 모터가 필요하다

µm/px 사이드카 — <파일>_scale.json. zen_meta.py 가 ZEN XML 다음으로 이것을 찾는다

세 번째가 가장 싸고, 두 번째가 스테이지 가이드의 몫이다. RaCAM 의 소프트웨어(Tkinter GUI·ImageJ·miso-onnx)는 여기서 쓰지 않는다 — 촬영 뒤는 우리 파이프라인이 한다.

### 10.8 초판 표 6·체크리스트 갱신

표 6 (2판). 1단계에 RaCAM 을 넣는다.

| 단계 | 카메라 | 목표 | 성공 기준 | 다음 단계 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 프로토타입 | RaCAM 을 그대로 조립 (Pi 5 8 GB + HQ + 그쪽 STL) + 릴레이 어댑터 결정 (10.6) | 광학 연결, µm/px 사이드카, RAW 저장, Picamera2 상주 촬영 | 눈금 슬라이드로 잰 µm/px 가 파이프라인 계측과 맞는다 · 8.3 의 striae 시험을 통과 | 화질·시야 크기를 Axiocam 과 같은 시야로 비교 |
| 2. 파일럿 | HQ + 전동 XY/Z (스테이지 가이드) | 초점 시리즈 자동 촬영 → NAS → 파이프라인 무인 통과 | 슬라이드 한 장을 사람 손 없이 검토 화면까지 | 최종 센서 사양 확정 |
| 3. 최종 장비 | 5~12MP 모노 산업용 | 재현성·속도·화질 최적화 | 표준 촬영 프로토콜과 장기 안정성 | 필요 시 다중 장비 확장 |

체크리스트에 더할 것 (8.1~8.3 에 이어서).

□ 릴레이 배율을 정했는가 — HQ 를 40× 에 그대로 끼우면 시야가 1/4 이다 (10.6)

□ 촬영기가 µm/px 를 _scale.json 으로 남기는가 — 기본값으로 물러나면 판정이 조용히 어긋난다

□ Pi 본체가 헤드 위에 얹히는 무게·팬 진동을 재 봤는가 — 촬영 직전 팬을 멈출 수 있는가 (10.3)

□ 3D 파일의 CC BY-NC-SA 를 지키는 용도인가 — 상업 배포면 GNS 에 문의

□ 리본 케이블이 "standard to mini" 인가 (Pi 5)

□ microSD 가 A2·U3·V30 인가 — 그쪽이 "필수" 라고 적었다

### 10.9 정리

초판의 결론은 그대로이고, 첫 단계의 비용이 내려갔다. 설계·출력·설치 절차가 공개돼 있어 카메라 조립은 만드는 일이 아니라 따라 하는 일이 됐다. 약 170 EUR.

RaCAM 이 준 것은 카메라까지다. RAW·flat-field·µm/px·Z-stack·스테이지·트리거는 그쪽에 없고, 그 여섯이 초판이 요구한 것이다. 이 중 µm/px 사이드카와 Picamera2 상주 촬영은 소프트웨어 몇 십 줄이고, Z-stack 과 스테이지가 실제 일이다.

우리 광학계에는 릴레이 배율을 먼저 정한다. 그대로 끼우면 시야 1/4.

그쪽 화질 비교("Zeiss 와 차이 없음")는 시야 한 장의 주장이라 우리 8.3 시험을 대신하지 않는다.