# DIY 현미경 XY(Z) 모터 스테이지 설계 가이드 — 2판

작은 슬라이드글라스 표본의 자동 타일 촬영과 포커스 스태킹을 위한 실용 설계안

| 초판 | 2026년 7월 · 설계 초안 (N:\DiaRUGA\DIY_현미경_XYZ_모터_스테이지_설계_가이드.docx) |
| --- | --- |
| 2판 | 2026-09-14 — 9절을 더했다. 카메라 쪽 공개 사례(RaCAM, Raspberry Pi 5 + HQ Camera)가 나왔는데 그쪽에는 스테이지가 없고 "다음 단계" 로만 적혀 있다. 이 가이드가 그 반쪽이다. 제어 호스트를 Pi 5 로 두는 구성, 촬영 타이밍, 초점 시리즈를 DiaRUGA 파이프라인 형식으로 내는 규칙, 합산 예산을 보탰다. 1~8절은 초판 그대로다 |

권장 방향. 기존 현미경의 기계식 XY 스테이지와 미세초점 노브를 소형 스테퍼모터와 타이밍벨트로 전동화한다. 넓은 이동 범위나 높은 적재하중보다 낮은 진동, 반복정밀도, 백래시 관리와 안전한 Z축 제어를 우선한다.

## 1. 설계 전제와 핵심 결론

주 대상은 표준 슬라이드글라스(약 76 × 26 mm) 또는 그보다 작은 표본이며, 표본과 홀더의 무게도 크지 않다고 가정한다. 이 조건에서는 100 × 100 mm급 산업용 XY 테이블, NEMA 17 모터, 대형 볼스크루가 필요하지 않다. 오히려 장치의 부피와 관성, 진동이 커져 현미경 촬영에는 불리할 수 있다.

추천 1안: 기존 스테이지 전동화. 현미경에 이미 부드럽게 움직이는 기계식 XY 스테이지가 있다면 X·Y 조절축과 미세초점 노브에 소형 풀리를 장착하고, NEMA 8 또는 NEMA 11 모터를 GT2 타이밍벨트로 연결하는 방식이 가장 단순하고 경제적이다. 예상 부품비는 대략 15만~45만 원이다.

| 항목 | 권장 범위 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| XY 유효 이동 | 25 × 25 mm 이상 / 전체 슬라이드 촬영 시 50~60 × 25 mm | 작은 표본만 촬영하면 25 mm급으로 충분하다. 슬라이드 전체 자동 스캔은 X축이 더 길어야 한다. |
| Z 이동 | 기존 미세초점 범위 사용 / 또는 2~5 mm 정밀 이동 | 포커스 스태킹에는 긴 스트로크보다 작은 스텝과 재현성이 중요하다. |
| 반복정밀도 목표 | 2~10 µm | 일반적인 저배율 타일 촬영과 포커스 스태킹에 현실적인 목표다. |
| 모터 | NEMA 8 또는 NEMA 11 | 저하중 스테이지에는 충분하며 NEMA 17보다 관성과 진동이 작다. |
| 제어 | ESP32/Arduino + TMC2209 × 3 | USB 직렬 제어가 쉽고 저속 구동이 부드럽다. |
| 홈 센서 | 광학 또는 홀 센서 | 반복 가능한 좌표 기준점을 제공하고 기계적 충격을 줄인다. |

### 소형 표본에서 중요한 우선순위

낮은 진동: 촬영 직전 모터 전류를 낮추거나 유지전류를 차단하고, 충분한 정지 시간을 둔다.

반복정밀도: 이론적인 마이크로스텝 수치보다 같은 위치로 다시 돌아왔을 때의 오차가 중요하다.

백래시 관리: 가능하면 항상 같은 방향에서 촬영 위치에 접근하거나 소프트웨어 보정값을 적용한다.

Z축 안전: 대물렌즈와 슬라이드 충돌을 막기 위한 하드웨어 리미트와 소프트웨어 이동한계를 둔다.

컴팩트한 구조: 모터가 현미경 조작이나 슬라이드 교체를 방해하지 않도록 벨트 구동과 탈착식 브래킷을 사용한다.

### 선택 가능한 세 가지 DIY 방식

| 방식 | 적합한 상황 | 예상 비용 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 기존 XY 스테이지 전동화 | 기존 현미경과 스테이지가 정상 작동하며 자동 촬영만 추가할 때 | 15만~45만 원 | 가장 권장. 강성·평면도·슬라이드 홀더를 그대로 활용한다. |
| B. 소형 리니어 스테이지 제작 | 기존 스테이지를 개조할 수 없거나 30~60 mm 이동이 필요할 때 | 30만~80만 원 | MGN7/9 레일과 미세 리드스크루 사용. 정렬과 가공 품질이 핵심이다. |
| C. 플렉셔 스테이지 | 10~15 mm 정도의 작은 범위에서 높은 재현성이 필요할 때 | 20만~60만 원 | 마찰과 유격이 작지만 이동 범위와 적재 방식이 제한된다. |

## 2. 권장안: 기존 기계식 스테이지 전동화

기존 스테이지의 손잡이를 사람이 돌리는 대신 모터가 돌리도록 만든다. 현미경 제조사가 이미 구현한 리드스크루, 슬라이드 클램프, 직각도와 평면도를 활용하므로 새 XY 테이블을 처음부터 만드는 것보다 성공 가능성이 높다.

| 축 | 구동 경로 |
| --- | --- |
| X | 소형 스테퍼모터 → 16T 풀리 → GT2 벨트 → 32T 풀리 → 기존 X 조절축 |
| Y | 소형 스테퍼모터 → 16T 풀리 → GT2 벨트 → 32T 풀리 → 기존 Y 조절축 |
| Z | 소형 스테퍼모터 → 16T 풀리 → GT2 벨트 → 32~48T 풀리 → 미세초점 노브 |

감속비 예: 2:1(XY), 2:1~3:1(Z) → 토크 증가, 회전 해상도 증가, 속도 감소.

### 2.1 모터와 감속비

| 축 | 권장 모터 | 권장 감속 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| X/Y | NEMA 8 또는 NEMA 11, 0.3~0.8 A급 | 1:1~2:1 | 손으로 부드럽게 움직이는 스테이지라면 큰 토크가 필요하지 않다. |
| Z 미세초점 | NEMA 8 또는 기어드 스테퍼 | 2:1~3:1 | 포커스는 느려도 되므로 더 큰 감속이 유리하다. |
| 대안 | 28BYJ-48 개조형 또는 소형 DC 기어모터 | 모델별 상이 | 저렴하지만 백래시와 속도 제어에서 불리할 수 있다. |

모터는 클수록 좋은 것이 아니다. 작은 슬라이드 표본에서는 과도한 토크가 스테이지를 망가뜨리거나 충돌 시 대물렌즈와 슬라이드에 더 큰 힘을 가할 수 있다. 먼저 손잡이를 스프링 저울이나 토크 드라이버로 돌려 필요한 토크를 대략 확인한 뒤 최소 크기의 모터를 선택하는 것이 안전하다.

### 2.2 직접 커플링보다 타이밍벨트를 권장하는 이유

모터축과 기존 조절축의 완벽한 동심 정렬이 필요하지 않다.

풀리 크기를 바꿔 감속비를 쉽게 조절할 수 있다.

모터를 손잡이 바로 옆이 아닌 간섭이 적은 위치에 배치할 수 있다.

벨트가 약간의 충격과 진동을 흡수하며, 슬립을 의도적인 기계적 퓨즈로 사용할 수도 있다.

3D 프린팅으로 기존 손잡이에 씌우는 클램프형 풀리를 만들기 쉽다.

### 2.3 브래킷 설계

고정점: 가능하면 현미경 프레임의 기존 나사홀이나 스테이지 하부의 금속 구조를 이용한다.

조절 슬롯: 모터 브래킷에 10~20 mm 길이의 슬롯을 두어 벨트 장력을 조절한다.

탈착성: 슬라이드 교체와 수동 조작을 위해 벨트 또는 모터를 빠르게 분리할 수 있게 한다.

재료: 모터 브래킷은 PETG·ABS·나일론 출력물로 충분할 수 있으나, 얇고 긴 부품은 알루미늄 판이 안정적이다.

풀리 체결: 기존 손잡이를 손상시키지 않도록 분할 클램프 방식이나 고무 라이너를 사용한다.

처음 제작할 때의 실용 팁. X축 하나만 먼저 전동화하여 100회 왕복 이동과 재위치 오차를 측정한다. 이 단계에서 벨트 장력, 모터 전류, 가속도와 백래시 보정값을 확정한 뒤 Y와 Z를 추가하면 실패 비용이 작다.

## 3. 기존 스테이지를 사용할 수 없을 때

### 3.1 소형 리니어 레일 스테이지

슬라이드 전체를 자유롭게 이동시키거나 기존 현미경 스테이지가 개조에 적합하지 않다면 소형 XY 스테이지를 별도로 만들 수 있다. 소형 표본용에서는 MGN12보다 MGN7 또는 MGN9 레일이 더 적합하며, 이동 플레이트도 3~6 mm 알루미늄 판으로 충분하다.

쌓는 순서(위에서 아래로): 슬라이드 홀더 → 이동 플레이트 → Y 캐리지(MGN7/9 레일 + 미세 리드스크루) → X 캐리지(MGN7/9 레일 + 미세 리드스크루) → 알루미늄 베이스.

| 부품 | 권장 사양 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 리니어 가이드 | MGN7 또는 MGN9, 축당 레일 1개 + 긴 블록 1~2개 | 슬라이드 하중에는 충분하며 장치가 작고 가볍다. |
| 구동 나사 | 2 mm 리드 이하의 미세 리드스크루 또는 미니어처 볼스크루 | T8×8처럼 빠른 스크루는 현미경 정밀 이동에 불필요하게 거칠다. |
| 플레이트 | 3~6 mm 알루미늄 또는 소형 툴링 플레이트 | 3D 프린트 전체 플레이트보다 평면도와 장기 안정성이 좋다. |
| 슬라이드 홀더 | 스프링 클립 또는 3점 지지 홀더 | 슬라이드를 반복 가능한 위치에 고정하면서 파손 위험을 줄인다. |

저가 리니어 레일은 블록 유격과 움직임의 편차가 크므로, 레일을 그대로 조이는 것보다 평평한 기준면에서 조금씩 체결하며 평행도를 맞춰야 한다. 레일 두 개를 한 축에 사용할 경우 조립 오차로 오히려 뻑뻑해질 수 있어 소형·저하중에서는 레일 하나와 긴 블록 두 개가 더 쉬운 경우도 많다.

### 3.2 플렉셔 스테이지

플렉셔(flexure) 스테이지는 얇은 탄성 구조의 변형으로 이동하기 때문에 미끄럼 베어링이나 레일의 마찰·유격이 없다. 작은 표본의 국소 영역을 고배율로 반복 촬영하는 데 유리하지만, 이동 범위가 보통 10~15 mm 안팎으로 제한되고 설계된 하중과 방향을 벗어나면 성능이 급격히 떨어질 수 있다.

| 장점 | 제약 |
| --- | --- |
| 백래시가 작고 반복성이 좋다. | 슬라이드 전체를 스캔하기에는 이동 범위가 짧을 수 있다. |
| 윤활이 필요 없고 부품 수가 적다. | 출력 방향, 재료, 나사 예압에 따라 결과가 크게 달라진다. |
| OpenFlexure 계열 설계를 참고하기 쉽다. | 기존 현미경에 얹는 방식보다 현미경 전체 설계에 통합할 때 더 적합하다. |

## 4. Z축과 포커스 스태킹

작은 슬라이드 표본에서는 XY보다 Z축이 더 민감하다. 얇은 표본이라도 고배율에서는 심도가 매우 얕고, 커버글라스의 기울기나 표본의 미세한 높이 차이 때문에 타일마다 초점 위치가 달라질 수 있다.

### 가장 권장되는 방식: 미세초점 노브 전동화

현미경의 정밀한 포커스 기구와 가이드 구조를 그대로 사용한다.

대물렌즈 또는 스테이지 전체를 새 리니어축에 얹는 것보다 XY 흔들림이 적다.

큰 이동은 거친초점으로 수동 설정하고, 자동화는 미세초점 범위 안에서만 수행한다.

Z 풀리는 2:1~3:1 감속하고 낮은 가속도로 구동한다.

### Z축 안전장치

| 안전장치 | 구현 방법 |
| --- | --- |
| 상·하한 리미트 | 최소 한쪽에는 독립된 하드웨어 리미트를 두고, 반대쪽은 홈 이후 최대 스텝으로 제한한다. |
| 소프트웨어 이동한계 | 대물렌즈별로 허용 Z 범위를 저장하고 범위를 벗어난 명령을 거부한다. |
| 저토크 설정 | 충돌 시 슬라이드를 깨뜨리지 않도록 모터 전류를 필요한 최소값으로 설정한다. |
| 초기 접근 절차 | 낮은 배율 대물렌즈에서 홈과 기준점을 잡은 뒤 고배율로 전환한다. |
| 비상정지 | 전원 차단 버튼 또는 드라이버 ENABLE 차단 입력을 손이 닿는 곳에 둔다. |

### 포커스 스태킹 동작 예

XY 타일 위치로 이동

300~800 ms 정지하여 진동 감쇠

예상 초점 높이로 Z 이동

Z = −20, −10, 0, +10, +20 µm 등으로 촬영

다음 XY 위치로 이동

타일별 초점 합성 후 전체 모자이크 결합

표본이 거의 평평하다면 여러 기준점에서 초점 높이를 측정한 뒤 XY 좌표에 따른 Z 평면을 계산할 수 있다. 이렇게 하면 모든 타일에서 긴 Z-stack을 촬영하지 않고도 필요한 범위만 촬영할 수 있어 속도와 저장공간을 크게 줄일 수 있다.

## 5. 전자제어 구성

PC의 Python 프로그램 —(USB 직렬)→ ESP32 또는 Arduino → TMC2209 × 3 (X·Y·Z 모터) + X/Y/Z 홈·리미트 센서 + 카메라 트리거 또는 촬영 소프트웨어 연동.

### 5.1 추천 전자부품

| 부품 | 추천 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 마이크로컨트롤러 | ESP32 DevKit 또는 Arduino Nano/Uno | ESP32는 통신·확장성이 좋고, Arduino는 구현이 단순하다. |
| 모터 드라이버 | TMC2209 × 3 | 저속에서 조용하고 부드러우며 전류 설정이 쉽다. |
| 전원 | 12 V, 3~5 A | 소형 모터 3개와 제어기를 구동하기에 충분한 경우가 많다. |
| 홈 센서 | 광학 포토인터럽터 또는 홀 센서 | 비접촉식이어서 반복 사용 시 마모와 충격이 작다. |
| 카메라 연동 | USB 테더링, SDK, 셔터 릴레이 또는 포토커플러 | 카메라 종류에 따라 촬영 완료 신호까지 확인하면 안정적이다. |

### 5.2 펌웨어 명령 예

HOME ALL
MOVE X 12.500
MOVE Y 6.250
MOVE Z 0.035
MOVE_REL Z -0.010
SET_SPEED X 2.0
SET_CURRENT Z 0.35
MOTORS HOLD_OFF
STATUS

좌표 단위를 mm로 통일하고 컨트롤러에서 스텝 수로 변환하면 상위 Python 프로그램이 단순해진다. 각 명령은 완료 응답과 오류 코드를 반환해야 하며, 이동 중 리미트가 작동하거나 스텝 손실이 의심되면 자동 촬영을 즉시 중지하도록 한다.

## 6. 분해능, 정확도와 보정

스테퍼모터의 계산상 최소 이동량은 실제 정확도와 다르다. 예를 들어 200 step/rev 모터, 1/16 마이크로스텝, 2 mm/rev 구동이라면 명령 단위는 0.625 µm이지만, 실제 위치는 마이크로스텝 비선형성, 벨트 탄성, 나사 오차와 백래시의 영향을 받는다.

현실적인 목표. 소형 슬라이드 스캔용 DIY 장치의 1차 목표는 "0.6 µm 정확도"가 아니라, 동일한 방향에서 같은 좌표로 접근했을 때 2~10 µm 범위로 재현되는 것이다. 저배율 모자이크에는 이 정도로도 충분할 수 있으며, 고배율에서는 영상 기반 정합이 남은 오차를 보정한다.

### 권장 보정 절차

스테이지 마이크로미터 또는 눈금 슬라이드를 놓고 픽셀당 길이를 측정한다.

X축을 일정 거리 이동시킨 뒤 실제 영상 이동량과 비교해 steps/mm를 보정한다.

같은 방향에서 20~100회 반복 이동하여 위치 분산을 측정한다.

방향을 바꿔 접근하면서 오차가 변하는 구간을 측정해 축별 백래시 값을 구한다.

실제 촬영 속도와 가속도에서 테스트하여 스텝 손실 여부를 확인한다.

XY 축의 직각 오차와 카메라 회전을 영상 좌표 변환 행렬로 보정한다.

### 백래시를 줄이는 운용법

각 촬영 행을 항상 같은 X 방향으로 주행하고, 행이 끝나면 촬영 없이 시작점으로 복귀한다.

목표점 직전에 일정 거리만큼 지나갔다가 정해진 방향으로 되돌아오는 접근 규칙을 사용한다.

Z-stack도 한 방향으로만 진행하고 필요하면 시작 위치로 크게 복귀한다.

기계적 anti-backlash 장치보다 먼저 소프트웨어 접근 규칙을 시험한다.

## 7. 예상 부품 목록과 비용

### 7.1 기존 스테이지 전동화형

| 부품 | 수량 | 예상 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| NEMA 8/11 스테퍼모터 | 3 | 4만~10만 원 | 축 토크에 따라 선정 |
| TMC2209 드라이버 | 3 | 2만~6만 원 | 방열판 포함 모듈 |
| ESP32/Arduino 및 보드 | 1 | 2만~6만 원 | 커넥터·보호회로 포함 |
| GT2 풀리·벨트 | 3축 | 2만~5만 원 | 감속비별 풀리 포함 |
| 광학/홀 센서와 배선 | 3~5 | 1만~4만 원 | Z 안전 리미트 추가 권장 |
| 12 V 전원공급기 | 1 | 2만~5만 원 | 3~5 A급 |
| 3D 프린트/알루미늄 브래킷 | 일식 | 2만~10만 원 | 재제작 비용 포함 |
| 케이스·커넥터·비상정지 | 일식 | 2만~5만 원 | 최종 장치화 단계 |
| 합계 |  | 17만~51만 원 | 보유 부품과 가공 방식에 따라 변동 |

### 7.2 새 소형 XY 스테이지 제작형

| 추가 부품 | 예상 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MGN7/9 레일과 블록 | 4만~15만 원 | 축 구성과 품질에 따라 차이 |
| 미세 리드스크루/미니 볼스크루 | 5만~25만 원 | 커플러·지지 베어링 포함 |
| 알루미늄 플레이트와 가공 | 8만~30만 원 | 평면도와 구멍 위치가 중요 |
| 슬라이드 홀더·케이블 가이드 | 2만~8만 원 | 교체성과 충돌 방지 고려 |
| 전체 예상 | 30만~80만 원 이상 | 전자제어부 포함, 가공 방식에 따라 증가 |

작은 슬라이드글라스 표본에서는 볼스크루와 엔코더를 처음부터 적용하는 것보다, 기존 스테이지를 전동화하고 영상 기반 보정을 결합하는 편이 비용 대비 효과가 좋다. 폐루프 엔코더는 반복 이동 시험에서 스텝 손실이나 장시간 드리프트가 실제 문제로 확인된 뒤 추가하는 것이 합리적이다.

## 8. 권장 제작 순서

| 단계 | 구현 내용 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1. 기계 상태 확인 | 수동 XY·미세초점의 저항, 유격, 이동 범위를 측정 | 손으로 전 구간을 부드럽게 움직일 수 있고 심한 유격이 없다. |
| 2. X축 프로토타입 | 모터·벨트·브래킷·홈 센서 1축만 제작 | 100회 이동 후 영상 기준 재위치 오차가 목표 범위 안이다. |
| 3. Y축 추가 | X와 동일한 구조로 구현하고 축 간 간섭 확인 | 전체 촬영 영역에서 슬라이드와 부품이 충돌하지 않는다. |
| 4. Z축 추가 | 미세초점 노브 전동화, 리미트와 이동한계 설정 | 저배율에서 안전하게 홈과 Z-stack을 반복한다. |
| 5. 촬영 자동화 | Python에서 이동·정지·촬영·파일명 생성을 통합 | 수십~수백 타일을 누락 없이 촬영한다. |
| 6. 보정·장치화 | steps/mm, 백래시, 직각 오차 보정 및 케이스 제작 | 재부팅 후 홈 복귀만으로 동일 작업을 재현한다. |

### 최종 권장 사양

| 구분 | 권장 사양 |
| --- | --- |
| 대상 | 슬라이드글라스 위의 작은 표본, 저배율 타일 촬영 및 포커스 스태킹 |
| 구조 | 기존 기계식 XY 스테이지 + 미세초점 노브의 벨트 전동화 |
| XY 범위 | 국소 표본 25 × 25 mm 이상; 슬라이드 전체면 X 50~60 mm 권장 |
| 모터 | NEMA 8/11 × 3, GT2 2:1 감속, 낮은 가속도 |
| 제어 | ESP32 또는 Arduino + TMC2209 × 3 + 12 V 전원 |
| 센서 | X/Y 홈 센서, Z 홈/리미트, 소프트웨어 이동한계 |
| 정밀도 목표 | 같은 방향 접근 시 반복정밀도 2~10 µm |
| 예산 | 기존 스테이지 전동화 기준 약 17만~51만 원 |

결론. 현재 용도에는 대형 XYZ 모터 스테이지를 새로 만드는 것보다 기존 현미경의 작은 기계식 스테이지를 소형 모터로 전동화하는 방식이 가장 적합하다. 첫 버전은 X축 하나로 반복정밀도와 진동을 검증하고, 같은 설계를 Y와 Z로 확장하는 순서가 안전하다.

## 9. RaCAM 카메라와 잇기 (2026-09 추가)

출처. 카메라 검토서 2판 10절과 같다 — Tetard & Marchant, RaCAM (egusphere-2026-2075) · <https://github.com/microfossil/particle-classification-onnx>. 여기서는 스테이지와 맞닿는 자리만 본다.

### 9.1 저쪽에는 스테이지가 없다

RaCAM 은 Raspberry Pi 5 + HQ Camera 를 3D 프린트 케이스로 현미경 C 마운트에 얹은 카메라까지다. 촬영은 사람이 슬라이드를 움직이고 초점을 맞춘 뒤 버튼을 누르는 방식이고(촬영 전 5초 화면을 띄워 초점을 맞춘다), 프리프린트가 다음 단계로 "대부분의 현미경에 맞고 보드가 직접 제어하는 전동 스테이지" 를 적어 두었다. 즉 이 가이드가 그쪽이 아직 안 만든 반쪽이고, 두 문서를 합치면 카메라 검토서 7절의 2단계(파일럿)가 된다.

### 9.2 제어 호스트 — PC 가 아니라 Pi 5 로 둘 수 있다

초판 5절은 "PC 의 Python 프로그램 → USB 직렬 → ESP32" 다. RaCAM 을 카메라로 쓰면 카메라 위에 이미 리눅스 컴퓨터가 얹혀 있다. 호스트를 거기로 옮기면 PC 가 빠진다.

|  | PC 호스트 (초판) | Pi 5 호스트 (2판) |
| --- | --- | --- |
| 카메라 제어 | 카메라 SDK (USB) | Picamera2 (CSI, 같은 보드) |
| 스테이지 제어 | USB 직렬 → ESP32 | USB 직렬 → ESP32 — 그대로. Pi 5 GPIO/UART 로 TMC2209 를 직접 몰 수도 있지만 스텝 펄스 생성은 실시간이 아닌 리눅스보다 MCU 에 두는 편이 맞다 |
| 현미경 옆에 놓을 것 | PC + 모니터 | Pi(카메라 위) + 작은 화면(또는 VNC) |
| 사진이 가는 곳 | PC 디스크 → NAS | NAS 로 바로 쓴다 (SMB/NFS 마운트) — 폴러가 거기서 집어 간다 |
| 검출·검토 | 서버 | 서버 — 그대로 (RaCAM 의 "server mode" 와 같은 모양) |
| 비용 | PC 한 대 | 0 (카메라에 포함) |

Pi 에서 하는 것은 이동·촬영·저장까지다. 합성·검출·검토는 서버(DiaRUGA 파이프라인)가 한다 — Pi 에서 추론까지 하려는 RaCAM 의 설계와 여기서 갈린다. 전력 3~6 W 라 팬 소음 말고는 현미경 옆에 둘 부담이 없다.

### 9.3 촬영 타이밍 — RaCAM 방식 그대로는 못 쓴다

RaCAM 은 사진마다 rpicam-still 프로세스를 새로 띄우고, 그 앞에 5초 전체화면 미리보기를 둔다. 사람이 한 장씩 찍는 데는 맞지만 타일 스캔에는 두 가지가 걸린다 — 프로세스 기동이 초 단위이고, 5초 대기는 자동에서는 뜻이 없다.

|  | RaCAM | 스테이지와 함께 쓸 때 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 열기 | 사진마다 | 한 번 열어 상주 (Picamera2 객체를 세션 내내 유지 — 그쪽 라이브 모드가 이미 이렇게 한다) |
| 촬영 전 대기 | 5초 (사람이 초점 조정) | 300~800 ms 정지 대기 (4절의 진동 감쇠) — 모터 HOLD_OFF 뒤에 잰다 |
| 트리거 | 버튼 | 스테이지 MOVE 완료 응답 → 대기 → capture_request() → 다음 MOVE. 촬영 완료 신호를 받고 나서 움직인다 (5.1 "촬영 완료 신호까지 확인") |
| 저장 형식 | JPEG (채도 0 이면 8비트 회색으로 다시 저장) | JPEG + RAW(DNG) 를 같은 요청에서 — 카메라 검토서 6.3 |
| 노출·게인 | AeEnable=False, gain 1, 노출 고정 — 좋다 | 그대로. 슬라이드 시작 때 한 번 정하고 잠근다 |

### 9.4 초점 시리즈를 DiaRUGA 형식으로 낸다

DiaRUGA 파이프라인의 입력은 한 시야를 초점만 바꿔 찍은 프레임 묶음이다(지금 ZEN 촬영이 시야당 5~7장). 그룹핑(group_focus_series.py)은 프레임끼리의 겹침으로 묶고, 합성(focus_stack.py)이 all-in-focus 한 장을 만들고, 검출은 그 위에서 돈다. 스테이지 펌웨어와 촬영 스크립트가 지킬 것:

폴더 이름 — photos/<촬영일>/<슬라이드>/. 슬라이드 폴더 이름은 web/viewer/naming.py 의 규칙 하나뿐이다(남극 <지역>-<지점> <깊이>cm · 육상 <지점>-<시료>). 촬영 시작 때 사람이 고르는 칸이 이것이다

Z 간격과 장수 — 지금 ZEN 시리즈의 Z 간격을 재서 같은 값으로 시작한다(40×/0.95 의 심도가 1 µm 안팎이라 4절 예시의 10 µm 간격은 규조에는 너무 성기다 — 실측 뒤 정한다). 한 방향으로만 진행한다(6절 백래시)

파일 순서 — 한 시야의 프레임을 연속 번호로, Z 순서대로 저장한다. 그룹핑이 겹침으로 묶으므로 이름에 Z 를 박을 필요는 없지만 사이드카에는 적는다

µm/px 사이드카 — <파일>_scale.json. pipeline/zen_meta.py 가 ZEN XML 다음 순위로 읽는다. 눈금 슬라이드로 잰 값(6절 보정 절차 1번)을 여기 쓴다. 이것이 없으면 파이프라인이 기본값(Axiocam 506 조건)으로 물러나 계측·텍스처 판정이 조용히 어긋난다 — HQ Camera 는 픽셀이 3배 촘촘하다(카메라 검토서 10.6)

사이드카에 함께 남길 것 — X·Y·Z(mm), 대물렌즈, 릴레이 배율, 노출·게인, 촬영 시각. 카메라 검토서 6.2 의 7번이고, 학습 자료의 조건 기록(6.3 마지막)이기도 하다

서버 쪽은 안 바꾼다. 폴러가 폴더를 보고 1분 안에 파이프라인을 돌린다 — ZEN 에서 온 사진과 같은 길이다. 다른 점은 XML 대신 사이드카에서 배율을 읽는 것뿐이다.

### 9.5 Z 자동초점을 어디서 하나

초판 4절은 "예상 초점 높이로 Z 이동" 을 전제로 한다. 첫 판에서는 자동초점을 만들지 않는다 — 저배율 focus map(4절 마지막 문단)으로 타일마다 Z 중심을 잡고, 그 위아래로 고정 간격 시리즈를 찍는다. DiaRUGA 쪽이 이미 합성(all-in-focus)을 하므로 시리즈 안에 초점이 맞은 프레임이 하나 있으면 된다. 시리즈 폭을 심도의 몇 배로 잡을지가 손잡이이고, 그것은 focus map 의 잔차를 재서 정한다. 프레임마다 선명도를 재서 다음 시야의 Z 중심을 고쳐 가는 것은 그 다음 판이다.

### 9.6 진동 — Pi 가 헤드 위에 있다

RaCAM 은 Pi 본체(팬 포함)가 카메라 어댑터를 통해 현미경 헤드에 통째로 얹힌다. 초판이 모터 쪽 진동만 다뤘는데 진동원이 하나 늘었다. 확인할 것:

촬영 직전 팬을 멈출 수 있는가 (Pi 5 공식 팬은 PWM 제어가 된다) — 못 멈추면 NVMe 없는 저발열 구성으로 팬 회전을 낮춘다

케이블(USB-C 전원·HDMI)이 헤드에 힘을 주지 않게 고정한다

4절의 정지 대기 300~800 ms 가 팬이 도는 상태에서도 충분한지 재본다 — 같은 시야를 팬 켜고/끄고 찍어 선명도를 비교한다

### 9.7 합산 예산

|  | 금액 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 스테이지 전동화 (7.1) | 17만~51만 원 | 초판 |
| RaCAM 카메라 본체 (Pi 5 8 GB + HQ + 어댑터·케이스 출력 + SD·팬·전원) | 약 170 EUR | 카메라 검토서 10.1 |
| 화면·키보드·마우스 | 약 165 EUR — VNC 로 쓰면 생략 | 같은 곳 |
| C 마운트 릴레이 어댑터 (0.35~0.5×) | 20만~80만 원 | 카메라 검토서 3.4 — HQ 를 그대로 끼우면 시야 1/4 이라 필요하다 |
| 합계 | 대략 60만~140만 원 (환율·어댑터에 따라) |  |

PC 가 빠지고, 초판 5.1 의 "카메라 연동(셔터 릴레이·포토커플러)" 항목이 없어진다 — 같은 보드가 카메라를 든다.

### 9.8 제작 순서 갱신 (8절에 앞뒤로 더한다)

| 단계 | 구현 내용 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 0. 카메라 | RaCAM 조립 · 릴레이 어댑터 결정 · µm/px 측정 · Picamera2 상주 촬영 스크립트 | 눈금 슬라이드로 잰 µm/px 가 사이드카에 적히고, 손으로 찍은 초점 시리즈 한 벌이 NAS 를 거쳐 DiaRUGA 검토 화면에 뜬다 |
| 1~4 | 초판 그대로 (기계 확인 → X → Y → Z) | 초판 그대로 |
| 5. 촬영 자동화 | Pi 에서 이동·정지·촬영·초점 시리즈·사이드카·폴더 이름을 통합 | 슬라이드 한 장을 사람 손 없이 검토 화면까지 |
| 6. 보정·장치화 | 초판 그대로 + 팬 진동 확인 (9.6) | 초판 그대로 |

0 단계를 먼저 두는 이유 — 스테이지가 없어도 카메라와 파이프라인의 연결(폴더 이름·사이드카·배율)은 손으로 찍어 확인할 수 있고, 그것이 틀리면 스테이지가 있어도 결과가 안 맞는다.